عالی 👌
پس بریم سراغ Calibration Process Map؛ دقیق، رسمی، قابل دفاع، و مستقل از تکنولوژی.
این همون نقشه‌ایه که اگر درستش کنی، کل پروژه «خودش» ساخته می‌شه.

من اینو در ۴ لایه می‌دم:

- Actors (بازیگران)

- مراحل اصلی (High-Level)

- Process Map مرحله‌به‌مرحله (Detail)

- نقاط تصمیم، خطا و کنترل (Decision & Control Points)

1️⃣ Actors (بازیگران فرایند)

این‌ها موجودات زنده‌ی سیستم هستن، نه یوزر فنی:

- Customer (مشتری صنعتی)

- Calibration Lab System (سیستم مرکزی)

- Lab Manager / Technical Manager

- Calibration Technician

- Quality / Auditor (داخلی یا خارجی)

نکته مهم:
از اینجا به بعد «سیستم» خودش یک actor حساب می‌شه.

2️⃣ مراحل اصلی فرایند (High-Level View)

در سطح کلان، فرایند کالیبراسیون فقط ۹ مرحله‌ی واقعی دارد:

Request

→ Review

→ Planning

→ Receiving

→ Pre-Check

→ Calibration

→ Validation

→ Certification

→ Archive & Close

همه‌چیز (حتی پیشرفته‌ترین سیستم‌ها) در همین اسکلت جا می‌گیرند.

3️⃣ Calibration Process Map (مرحله‌به‌مرحله، دقیق)

حالا بریم لایه‌ی حرفه‌ای.

🔹 STEP 1 — Calibration Request Initiation

Actor: Customer
هدف: اعلام نیاز کالیبراسیون

Inputs:

- تجهیز (ID یا مشخصات)

- پارامترهای کالیبراسیون

- محل انجام (On-site / Lab)

- تاریخ پیشنهادی

Process:

- سیستم اطلاعات را ساخت‌یافته دریافت می‌کند

- اعتبارسنجی اولیه انجام می‌شود

Outputs:

- Calibration Request (Status: Pending Review)

❌ خطاهای محتمل:

- اطلاعات ناقص

- تجهیز خارج از Scope آزمایشگاه

🔹 STEP 2 — Technical Review

Actor: Lab Manager + System
هدف: بررسی امکان‌پذیری فنی

Inputs:

- Calibration Request

- Scope آزمایشگاه

- استانداردهای مرجع

Process:

- بررسی تطابق تجهیز با توان آزمایشگاه

- تعیین نیازهای فنی (استاندارد، شرایط محیطی)

Decision Point:

- ✔ Approve

- ❌ Reject (با دلیل)

Outputs:

- Approved Request

- Rejected Request

🔹 STEP 3 — Job Planning & Scheduling

Actor: System + Lab Manager
هدف: آماده‌سازی عملیات

Inputs:

- Request تأییدشده

- منابع انسانی

- تجهیزات مرجع

Process:

- تخصیص تکنسین

- زمان‌بندی

- تعریف Job Order

Outputs:

- Job Order (Status: Scheduled)

🔹 STEP 4 — Equipment Receiving

Actor: Technician / Lab
هدف: تحویل رسمی تجهیز

Inputs:

- Job Order

- تجهیز فیزیکی

Process:

- ثبت ورود تجهیز

- ثبت وضعیت ظاهری

- الصاق شناسه (Barcode / ID)

Outputs:

- Receiving Record

- Status: Received

🔹 STEP 5 — Pre-Calibration Check

Actor: Technician
هدف: اطمینان از آمادگی تجهیز

Inputs:

- تجهیز

- دستورالعمل کالیبراسیون

Process:

- بررسی ظاهری

- بررسی عملکرد اولیه

- ثبت شرایط محیطی

Decision Point:

- ✔ OK → ادامه

- ❌ Not OK → NCR / توقف

Outputs:

- Pre-check Report

- Status: Pre-Check Completed

🔹 STEP 6 — Calibration Execution

Actor: Technician + System
هدف: انجام اندازه‌گیری واقعی

Inputs:

- استاندارد مرجع

- تجهیز

- نقاط اندازه‌گیری

Process:

- ثبت شرایط محیطی

- ثبت مقادیر مرجع

- ثبت مقادیر DUT

- ثبت داده خام

Outputs:

- Measurement Data

- Status: Calibration In Progress

🔹 STEP 7 — Validation & Uncertainty Analysis

Actor: System + Technical Manager
هدف: تحلیل داده‌ها

Inputs:

- Measurement Data

- Uncertainty Model

Process:

- محاسبه خطا

- محاسبه عدم قطعیت

- بررسی Out-of-Tolerance

Decision Point:

- ✔ Valid

- ❌ Requires Investigation

Outputs:

- Validated Results

- Status: Validation Completed

🔹 STEP 8 — Certificate Generation

Actor: System
هدف: مستندسازی رسمی

Inputs:

- نتایج تأییدشده

- اطلاعات تجهیز

- شرایط محیطی

Process:

- تولید گواهی

- امضای دیجیتال (یا ثبت مسئول)

Outputs:

- Calibration Certificate

- Status: Certificate Issued

🔹 STEP 9 — Delivery, Archive & Close

Actor: System
هدف: بستن چرخه

Inputs:

- Certificate

- Job Order

Process:

- اطلاع‌رسانی به مشتری

- آرشیو داده‌ها

- به‌روزرسانی سوابق تجهیز

Outputs:

- Archived Job

- Status: Completed

4️⃣ نقاط کنترل حیاتی (Critical Control Points)

این‌ها قلب سیستم تو هستند:

🔴 Control Point 1

قبل از Step 2
→ Scope Compliance

🔴 Control Point 2

قبل از Step 6
→ Pre-check Pass

🔴 Control Point 3

بعد از Step 7
→ Uncertainty & Tolerance Validation

🔴 Control Point 4

قبل از تحویل
→ Audit Readiness

5️⃣ نتیجه مهم (خیلی مهم)

هر چیزی که بعداً می‌سازیم
(دیتابیس، UI، API، AI، اتوماسیون)
باید دقیقاً روی همین Process Map سوار شود.

اگر جایی از این نقشه مبهم باشد:

- سیستم گنگ می‌شود

- کاربران اشتباه می‌کنند

- اعتماد از بین می‌رود